
                                                                           ППШ-531
(Полный П-ц Шансону) 
Глушак ФМ 88-108. 
FM-band-Noise-Jammer-531                                                                                                                 Много было разговоров на форуме про маршрутки, блатной шансон, грубых водил и т.д. Собственно это и натолкнуло на эксперименты.  Итак надо сразу оговориться, что дешевле 200руб. в глушилку не уложиться по разным причинам. Делал и на MAX 2606, и на рассыпухе. Это банально и неинтересно. Вспомнил микру, на которой делал еще в школе генератор ВЧ. Оказалось, не устарела. С удовольствием представляю вам КР531ГГ1. Существенный недостаток – ток потребления устройства на ней 160мА. Кого не устраивает, может дальше не читать. Микра содержит пару идентичных VCO (ГУН) с граничной частотой до 215МГц (мои экземпляры -+10МГц) Это по частотомеру, в справочнике пишут до 80МГц- враньё. Безусловное достоинство, что этот VCO может легким мановением паяльного жала обратиться в XCO т.е. Кварцевый осциллятор. Пусть VCO от Maxim так же попробуют. Хе-хе (гордость за совпром типа) Для этого достаточно к выводам С* подключить вместо задающей емкости кварц, и упразднить прочие регулировки за ненадобностью. Но это не суть темы, т.к. Нам нужен перестраиваемый генератор зашумления.

рипением INCLUDEPICTURE "http://vrtp.ru/screenshots/1656_%CF%CF%D8%E0_531.GIF" \* MERGEFORMATINET 



                                    Схема глушилки для радио "Шансон"
По схеме: Собственно все подписал. Одна часть микросхемы работает звуковым модулятором в звуковом, или сверхзвуковом диапазоне (ГЗЧ), другая аналогичная часть - ГУНом в ВЧ диапазоне, которым рулит первый генератор(ГЗЧ). Настраивать следует так:                                                -Отключить R1
-Убедиться в наличии импульсов на ноге 10
(если не хочется возиться с настройкой ГНЧ, смело замените С2 на любой часовой кварц 32768,
-Настроить по частотомеру центральную частоту кондёром С1. 
-Меняя напряжение на ноге 2 от 1 до 4,5-5вольт убедиться в перестройке центральной частоты                                                                                             -Резистором «Полоса зашумления» установить границы необходимой перестройки. Регулировать следует в пределах 2,2В-4,5В. Чем меньше напряжение, тем меньше перестройка частоты ВЧ ГУНа, и соответственно уже полоса зашумления. При напряжении 4,5В границы полосы вылезают далеко за 108МГц (до 230МГц) чего я вам делать не советую, даже при столь малых мощностях. Если немного повозиться с регулировками, то реально подогнать крайние диапазоны к 88-108МГц (я у себя чуть завысил нижнюю границу, чтоб не давило например «Ретро-ЭфЭм».
-Включить R1, небольшую антеннку, и насладиться  в моем случае, и тишиной в случае с использованием часового кварца :) . Вначале думал нахлобучить УВЧ на транзисторе, но как оказалось выходной мощи хватает и так. Если понадобиться то можно так: Резистор ограничивающий ток в базе к ноге 7, и резистор ограничивающий ток коллектора к +5В. R3 можно заменить дроселем, но тогда придется развязывать транзистор от микросхемы, и смещать базу. Необходимо отметить критичность микросхемы к питанию. Наиболее правильное это 5,2-5,45Вольт. На печати не показан R1, но отверстия под него предусмотрены. Замерения параметров сканером проводились на дистанции 4 метра со сложенной антенной и прикрученым наполовину сквэлшем. 

Это FM станции: 
[image: image1.jpg]WIDE RANGE RECEIVER

AR 8200

\




Полоса просмотра индикатора AOR-8200 всего 10Мгц, поэтому для наглядности прошел 2 раза. Нижняя граница полосы зашумления:

[image: image2.jpg]




верхняя:

[image: image3.jpg]A®R] AD OONN






С антенной и внешним питанием:

[image: image4.jpg]





Извиняюсь, но делал из всякого хлама на выброс :) Т.к. ставились цели легкодоступной элементной базы, и минимального количества деталей, в рамках программы "Народная глушилка" :) .

[image: image5.jpg]




А теперь о деньгах:
Микросхема стоит 5руб
Все остальное тоже стоит 5руб примерно
АКБ GP 17R8H (8,4v) в габаритах Кроны (6F22) 130руб
Корпус или пиво (кому, что нужнее) 60руб
Почему аккумулятор? Да просто если использовать Кроны, то рентабельность устройства резко падает, поскольку ток 160мА для кроны многовато. (20минут работы)
Седня днем покатался в маршрутках на предмет проверки. Частота уходит от просадки батареи, но полосы удавить одну станцию хватит с гаком. По хорошему напрашивается преобразователь в питании, но мне это не интересно, кто хочет может развить сам.
P.S. Блатной Шансон сам люблю послушать, некоторых исполнителей, но слушаю преимущественно, в своей машине, никому не навязываю, чего и всем желаю :) .

