Фильтры электромеханические ФЭМ4-51-500, ФЭМ4-52-455

Фильтр электромеханический ФЭМ4-51-500 и ФЭМ4-52-455 предназначены для использования в радиоэлектронной аппаратуре в качестве узкополосного селективного фильтра электрических сигналов переменного тока в диапазоне частот 497...503 кГц (в зависимости от исполнения) и 455 кГц.
        В основном, фильтр предназначен для использования в профессиональной приемо-передающей аппаратуре в качестве фильтра основной селекции в радиоприемном тракте и для формирования однополосных сигналов в передающем тракте. 
        Электромеханический фильтр представляет собой сверхминиатюрную прецизионную монолитную механическую колебательную систему из 8 резонаторов (фильтры с полосой пропускания 0,5; 0,75; 1,0; кГц) и 10 резонаторов (фильтры с полосой пропускания 2,4; 2,75; 3,1; кГц), помещенную в герметичный металлический корпус. Механические колебания возбуждаются резонансными пьезоэлектрическими преобразователями. 
         Фильтры ФЭМ4-52-455 изготавливаются на среднюю частоту 455 кГц (в случае необходимости по специальному заказу фильтры могут изготавливаться на верхнюю или нижнюю боковую полосу).
         В отличие от известных электромеханических фильтров данный фильтр не требует дополнительных элементов настройки (конденсаторов). Нагрузочные резисторы по входу и выходу 3,0 кОм
[image: image1.png]libesoanexrpuueckue
npeoGpasosateny

Bxoa

Bbixon

Mexanuueckue
CUCTEMbI Pe30HATOPOB.





[image: image2.png]22

| s

T 09M4-51-500-2,758-2
N w A





[image: image3.png]22

|5

5 99M4-52:455-2,1C-2

A N





Технические характеристики на фильтр ФЭМ4-51-500
	1. 
	Номинальная частота, кГц 
	500 

	2. 
	Неравномерность в полосе пропускания, дБ, не более 
	2,0 

	3. 
	Нижняя точка среза для фильтров с верхней боковой полосой (по уровню - 6 дБ), кГц 
	500,3 

	4. 
	Верхняя точка среза для фильтров с нижней боковой полосой (по уровню - 6 дБ), кГц 
	499,7 

	5. 
	Затухание на частоте 500 кГц для фильтров с верхней (В) и нижней (Н) боковыми полосами, 
дБ, не менее, 
	35 

	6. 
	Коэффициент передачи, не мене 
	0,5 

	7. 
	Коэффициент прямоугольности, не более (измеряется по уровню -6 и  - 60дБ) 
	1,6 

	8. 
	Затухание в полосе задержания, дБ, не менее 
	60 

	9. 
	Ряд стандартных значений полосы пропускания, кГц , по уровню -6 дБ для всех типов фильтров (Н,С,В)(возможно изготовление фильтров с другими значениями полосы пропускания в диапазоне 0,5...3,1 кГц) 
	0,5; 0,75;
1,0; 2,4;
2,75; 3,1; 

	10
	Диапазон рабочих температур, ºС 
	-60...+85 

	11 
	Габариты корпуса, мм 

Длина выводов, мм 
	22 x 6,5 x3
12 

	Технические характеристики на фильтр ФЭМ4-52-455



	1. 
	Номинальная частота, кГц 
	455 

	2. 
	Неравномерность в полосе пропускания, дБ, не более 
	2 

	3. 
	Коэффициент передачи, не менее 
	0,5 

	4. 
	Отклонение средней частоты фильтра от номинальной ,-/+ Гц
	

	
	0,5 
0,7 
1,0
1,85 
2,1 
2,4 
2,75 
3,1 
	25 
30 
50 
100 
100 
150 
150 
200 

	5. 
	Коэффициент прямоугольности для фильтров с шириной полосы пропускания 2.4 … 3.1 кГц, не более (измеряется по уровню -6 и -60дБ) 
	1,6 

	6. 
	Затухание в полосе задержания, дБ, не менее 
	60 

	7. 
	Ряд стандартных значений полосы пропускания, кГц , по уровню -6 дБ для всех фильтров (возможно изготовление фильтров с другими значениями полосы пропускания в диапазоне 0,5...3,1 кГц) 
	0,5; 0,7; 1,0; 
1,85; 2,1; 2,4; 
2,75; 3,1; 

	8. 
	Диапазон рабочих температур, ºС 
	-60...+85 

	9. 
	Габариты корпуса, мм 
Длина выводов, мм 
	22 x 6,5 x3,0 
12 

	Требования к монтажу


	1. 
	Расстояние от места пайки выводов до корпуса, мм, не менее 
	3 

	2. 
	Паразитная емкость монтажа по входу и выходу, пФ, не более 
	50 

	3. 
	Сопротивление источника сигнала и нагрузки по входу и выходу, кОм *
	3 

	[image: image4.png]3,0 kOm

>

Bxoa l____r—[ﬂ—ﬂ-ﬂ—é Bbixoz
it +, ] 30xK0m




                                                      

	4. 
	Входное сопротивление каскада, подключаемого к выходу фильтра, кОм, не менее  
	50

	5. 
	Конструкция фильтра симметрична по входу и выходу, поэтому направление передачи сигнала может быть любым. 
Эта особенность позволяет использовать фильтр в реверсивных каскадах без дополнительной коммутации. 

 


* Резисторы на входе и выходе фильтра показаны условно. Они обозначают эквивалентное 

   значение сопротивления источника сигнала и нагрузки.
