Несколько лет назад я на cqham.ru уже рисовал такую схему подключения анодного дросселя. Катушка L1 - 10 м диапазона. Так как в точке подключения дросселя до 20 м диапазона напряжение и сопротивление не большое, резонансы дросселя не имеют значения. А на 20-160 м обычно и так проблем не бывает. 
У меня так сделано в РА на 2х ГУ-74Б, дроссель намотан виток к витку, проблем не имел. 
На ГУ-19 (50 Вт) и 3х ГУ-50 (300 Вт) было у меня последовательное питание. 
Ради спортивного интереса у ГУ-19 с успехом долгое время работал дроссель ДМ-0,2-200, 
а на 3х ГУ-50 дроссель в 3 секции, обмотка "универсал", индуктивность не помню. Работало всё это на 10-160 м без проблем. 





