     Все данные по синтезу ГУН 0844+ЧФД 0827

Для перекрытия диапазона 40...80 МГц, частоты раздела для 4 ГУНов должны быть 

47.57, 56.67, 67.27.

ГУН1

Нужно 40...47.57 МГц

При U=8 В выставил f=49.7 МГц
При остальных получилось:
U=7 В f=47.8 МГц
U=6 В f=45.9 МГц
U=5 В f=44 МГц
U=4 В f=41.5 МГц
U=3 В f=39.7 МГц
U=2 В f=38.3 МГц
U=1 В f=37 МГц
ГУН2


Нужно 47.57 ...56.67 МГц

При U=8 В выставил f=59 МГц
При остальных получилось:
U=7 В f=57.3 МГц
U=6 В f=54.8 МГц
U=5 В f=52 МГц
U=4 В f=49.3 МГц
U=3 В f=47.1 МГц
U=2 В f=45.5 МГц
U=1 В f=44.3 МГц

Ниже 0.6 В генерация срывается.

ГУН3


Нужно 56.67...67.27МГц

При U=8 В выставил f=69.1 МГц
При остальных получилось:
U=7 В f=66.7 МГц
U=6 В f=64 МГц
U=5 В f=61 МГц
U=4 В f=57.8 МГц
U=3 В f=55.2 МГц
U=2 В f=53.3 МГц
Ниже 1...1.4 В срыв генерации, минимальная частота 51.7...52.6 МГц

ГУН4


Нужно 67.27...80 МГц

При U=8 В выставил f=82.9 МГц
При остальных получилось:
U=7 В f=80.3 МГц
U=6 В f=76.5 МГц
U=5 В f=72.5 МГц
U=4 В f=68.3 МГц
U=3 В f=65.2 МГц
Ниже 1.5...2 В - срыв генерации, минимальная нижняя частота 63.4....63.66 МГц

Потребляемый платой ток от 95 мА на нижних частотах, до 135 мА на верхних.

Фазовые шумы с ЧФД 0827 приведённые к 16 МГц при отстройке 

10 кГц -142 дБ/Гц, 

20 кГц - -150 дБ/Гц, 

50 кГц - -152 дБ/Гц

Ложные палки на выходе ГУНа с ЧФД 0827 при объёмном расположении плат, по уровню -140 дБ не видны. 

Скрин на НЧ выходе РП-418 при уровне +60 дБ от чувствительности. Выходной ФНЧ отключён.

[image: image1.jpg]& SpectraPLUS - FFT Spectral Analysis System - [Spectrum]
[4] File Ed ode View Optio e onfig ense do elp

th





