Настройка режектора на кварце 0918 СМД вариант.
ВНИМАНИЕ! ЁМКОСТЬ КОЛЬЦА НА ЗЕМЛЮ СУЩЕСТВЕННО ВЛИЯЕТ НА НАСТРОЙКУ!!!
ЕСТЬ СМЫСЛ СТАВИТЬ ЕГО ЧЕРЕЗ ПРОКЛАДКУ. 

ЕСТЬ ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ В МАТКАДЕ!!!!!

1. Подключить крайние выводы переменника, настраивающего частоту, к корпусу и +6 В.

2. УБЕДИТЬСЯ в отсутствии утечек в варикапах – при напряжении на движке 6 В то же напряжение должно быть на средней точке варикапов. (Мерить НОВЫМ тестером – с Rвх=10 Мом)
3. Установить на входе слабосигналки действующее напряжение 2 мВ, закрутить усиление – АРУ не должна работать.
Напряжение контролировать на контрольной точке 0921 ~1V, т. е. на этой контрольной точке должно быть порядка 0.5 В.

4. Включить режектор.
5. Установить подстроечники 1, 2, 3 (они надписаны на плате!) [image: image1.jpg]Macro Window Help

e Edit View Place Route Options Library Utils Tools DocTool
el L |

[E]8] 0|~ | mlQ (s3] miwe|

=] [wek

r D=k]s

= =

Hug Obstacles

[o s

= LM2902

- ](None)

<

W oz

|Click <Left>to single Select, <Ctrl><Left> for multiple. or drag for block select.
[ mljfrop =

[1os800 T apsfo100

[o2.100



в нижнее положение (против часовой стрелки, упор там слабый, контролировать на ножках микросхемы слева 14, 12, 11 соответственно), 4 и 5 – в верхнее (по часовой стрелке, 6 и 9 соответственно ножки микросхемы справа).

6. Занести в Маткад нулевую частоту ПЧ (f00), переведённые на НЧ верхнюю и нижнюю частоты режекции, сопротивление переменника и напряжение на нём (6 В в РП-418, 419).
7. Установить на входе частоту f3. Настроить режектор резистором настройки частоты на максимальное подавление.

8. Занести напряжение на КТ1 (средний из трёх вывод на плате) в Маткад в графу U3.

 Если не хватит напряжения на варикапах, отмотать витки с кольца T50-2.
9. Установить на входе частоту f0. Настроить режектор резистором настройки частоты на максимальное подавление, 

10. Занести напряжение на КТ1 в Маткад в графу U0.

ЭТО НАПРЯЖЕНИЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ПОРЯДКА 4В.
11. Установить в схему рассчитанные Маткадом резисторы Rв и Rн.

12. Установить на входе частоту f2. Настроить режектор резистором настройки частоты на максимальное подавление.
13. Медленно опуская движок подстроечника Rb (5), добиться зажигания зелёного светодиода (появления на контрольной точке КТВ высокого уровня (около +12В)) 

14. Установить на входе частоту f1. Настроить режектор резистором настройки частоты на максимальное подавление.
15. Медленно опуская движок подстроечника Ra (4) против часовой стрелки, добиться зажигания красного светодиода (появления на контрольной точке КТА высокого уровня (около +12В)) 

16. Установить на входе частоту fц1, настроить режектор резистором настройки частоты на максимальное подавление (ОБА СВЕТОДИОДА ПОГАШЕНЫ).

17. Добиться того же подстроечником 2. Следует иметь в виду, что перестройка подстроечника 2, вызывает небольшое изменение частоты режекции, поэтому, добиваться максимума подавления следует обеими ручками.
16. Установить на входе частоту fц2, настроить режектор резистором настройки частоты на максимальное подавление (ГОРИТ КРАСНЫЙ СВЕТОДИОД).

17. Добиться того же подстроечником 1. 

16. Установить на входе частоту fц3, настроить режектор резистором настройки частоты на максимальное подавление (ГОРЯТ ОБА СВЕТОДИОДА).

17. Добиться того же подстроечником 3. 

При правильной настройке, подавление на частотах fц1, fц2, fц3 должно быть не хуже 50 дБ. 
